Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2025 m.    d. sprendimo Nr. TS-

priedas

| Sritis | Objektas/teritorija | Architektūros kokybės kriterijus | Klausimai | Atsakymų vertinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Neatitinka (kelia riziką) | Iš dalies atitinka (reikaluja pagrindimo) | Atitinka (kuria prielaidas kokybei) |
| 1. Teritorijų planavimas (detalieji planai, žemėtvarkos projektai) | 1.1. Visos teritorijos | 1.1.1. Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar objektas vystomas jau urbanizuotoje teritorijoje? | Objektas vystomas dar neurbanizuotoje teritorijoje nesant vietovės lygmenyje suplanuotos inžinerinės, susisiekimo, socialinės infrastruktūros, atskirųjų želdynų | Objektas vystomas neužstatytame sklype, tačiau vietovės lygmenyje yra suplanuota visa inžinerinė, susisiekimo, socialinė infrastruktūra, atskirieji želdynai | Objektas vystomas jau urbanizuotame sklype ar buvusioje užstatytoje teritorijoje |
|  |  |  | Ar išsaugomas natūralus gamtinio karkaso (GK) tinkliškumas, junglumas ir jo elementų natūralumas? | Nutraukiamas GK tinkliškumas, sunaikinami natūralūs GK elementai | Išlieka GK tinkliškumas, išsaugomas pagrindinių GK elementų natūralumas | Išlieka GK tinkliškumas, išsaugomas didžiosios dalies GK elementų natūralumas |
|  |  |  | Ar saugomi ir puoselėjami kraštovaizdžio elementai (reljefas, želdynai, želdiniai, vandens telkiniai)? | Į kraštovaizdį (reljefą, vandens telkinius, želdinius) neatsižvelgta, sprendiniais daroma pernelyg didelė įtaka aplinkai | Teritorijos kraštovaizdis keičiamas, tačiau išlieka dalis natūralių elementų | Natūralus kraštovaizdis išsaugojamas, projekto sprendiniai pritaikomi prie esamos aplinkos |
|  |  |  | Ar urbanistiniais elementais (pastatai ir statiniai), kraštovaizdžio elementais viešos erdvės atskirtos nuo privačių? | Neatskirtos | Atskirtos iš dalies | Atskirtos |
|  |  | 1.1.2. Urbanistinis integralumas | Ar naujų elementų užstatymo tipologija atitinka teritorijai būdingus požymius? | Neatitinka esamos užstatymo tipologijos | Neatitinka esamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | Atitinka esamą užstatymo tipologiją |
|  |  |  | Ar formuojamų kvartalų dydis patrauklus vaikštomumui? | Kvartalo kraštinės ilgis didesnis kaip 180 m / Kvartalo perimetras didesnis kaip 550 m | Kvartalo kraštinės ilgis didesnis kaip 180 m / Kvartalo perimetras didesnis kaip 550 m, bet numatyti kvartalą skaidantys vieši pėsčiųjų praėjimai | Kvartalo kraštinės ilgis mažesnis nei 180 m, perimetras ne didesnis kaip 550 m |
|  |  |  | Ar neformuojami atskirtį kuriantys ir vaikštomumą mažinantys akligatviai? | Projektuojami ilgesni nei 150 m ilgio akligatviai, nenumatyti kiauri pėsčiųjų praėjimai | Projektuojami 100 m - 150 m ilgio akligatviai, nenumatyti kiauri pėsčiųjų praėjimai | Akligatviai neprojektuojami ar projektuojami trumpesni nei 100 m |
|  |  | 1.1.3. Santykis su paveldėtomis vertėmis | Ar įvertinta vietovės istorinė urbanistinė raida, ar susipažinta su išlikusiu kultūros paveldu, ar šios žinios ir informacija daro įtaką objekto sprendiniams? | Neatlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, atskleidžiantys vertingąsias paveldo savybes ar jų medžiaga nesiremiama | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos, tačiau neeksponuojamos | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos ir eksponuojamos |
|  |  |  | Ar esama urbanistinė struktūra išsaugoma ją papildant, ar visiškai performuojama? | Performuojama neišlaikant istorinei vietai būdingų urbanistinės struktūros požymių | Papildoma, užbaigiama pagal būdingus istorinius požymius | Restauruojama, atgaivinama pagal būdingus istorinius požymius |
|  |  | 1.1.4. Sprendinių ekonomiškumas | Ar objekto funkcionavimo užtikrinimas nereikalaus sukurti perteklinės (nenumatytos teritorijų planavimo dokumentuose) viešosios infrastruktūros? | Reikalaus sukurti ir turės būti finansuojama viešomis lėšomis | Reikalaus sukurti ir bus finansuojama privačiomis lėšomis | Nereikalaus |
|  |  | 1.1.5. Funkcionali struktūra | Ar projektu saugomi, kuriami nauji platesniame urbanistiniame kontekste veikiantys ryšiai? (Vertinamos esamos ir planuojamos autotransporto, pėsčiųjų ir dviračių judėjimo, žaliosios jungtys, darnaus judumo galimybės, kt.) | Nukertami esami ryšiai, nekuriami nauji | Išlieka svarbiausi esami ryšiai, kuriami nauji | Saugojami, puoselėjami esami ir kuriami nauji |
|  |  |  | Ar užtikrinamas želdynų pasiekiamumas pagal galiojančius normatyvus? | Konkrečios artimosios aplinkos ir (ar) bendramiestinių želdynų teritorijos neidentifikuotos ar jų pasiekiamumas neužtikrintas, o kompensacinės priemonės netaikomos | Konkrečios želdynų teritorijos identifikuotos, tačiau jų pasiekiamumas neužtikrintas, todėl taikomos savivaldybės TPD nustatytos kompensacinės priemonės | Konkrečios želdynų teritorijos identifikuotos ir jų pasiekiamumas užtikrintas |
|  | 1.2. Vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytos urbanizuotų teritorijų centrų zonos | 1.2.1. Atitiktis darnaus vystymosi principams | Kokia planuojama eismo dalyvių hierarchija? Ar vadovaujamasi prioritetų seka: pėsčiasis > dviratis > viešasis transportas > automobilis? | Dominuoja automobilis | Neaiški eismo dalyvių hierarchija | Dominuoja pėstieji |
| 2. Pastatų ir inžinerinių statinių (išskyrus inžinerinius tinklus) projektiniai pasiūlymai, techniniai darbo projektai | 2.1. Visos teritorijos (netaikoma vienbučių ir dvibučių pastatų paskirties grupės pastatams) | 2.1.1. Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar objektas vystomas jau urbanizuotoje teritorijoje? | Objektas vystomas dar neurbanizuotoje teritorijoje nesant vietovės lygmenyje suplanuotos inžinerinės, susisiekimo, socialinės infrastruktūros, atskirųjų želdynų | Objektas vystomas neužstatytame sklype, tačiau vietovės lygmenyje yra suplanuota visa inžinerinė, susisiekimo, socialinė infrastruktūra, atskirieji želdynai | Objektas vystomas jau urbanizuotame sklype ar buvusioje užstatytoje teritorijoje |
|  |  |  | Ar objekto UI rodiklis pakankamas teritorijos potencialui, nustatytam TPD? | UI daugiau nei 3 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas | UI daugiau nei 2 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas | UI iki 2 kartų mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas |
|  |  |  | Ar projektuojama tik tiek kietųjų dangų, kiek būtina? | Projektuojami pertekliniai (didesni nei maksimalūs ar nepagrįsti srautų skaičiavimais ir prognozėmis) kietų dangų plotai, nebūtini gatvių, pravažiavimų dubliai, perteklinės antžeminės automobilių stovėjimo vietos ir pan. | Sklypo kietosios dangos suprojektuotos pagal maksimalius pločio parametrus, yra perteklinių kietos dangos elementų | Sklypo kietos dangos suprojektuotos pagal funkcionalumą užtikrinančius minimalaus būtino pločio parametrus |
|  |  |  | Ar automobilių stovėjimo aikštelės apželdintos ir kaip tvarkomos lietaus nuotekos nuo jų? | Stovėjimo aikštelė neapželdinta | Nepilnai apželdinta – trūksta želdinių kiekio ir (ar) įvairovės | Apželdinta medžiais, krūmais ir žolynais, pėsčiųjų infrastruktūra ir lietaus vandens infiltravimas apjungti su želdiniais |
|  |  |  | Ar taikomi automobilių stovėjimo vietų skaičiaus mažinimo koeficientai (jeigu nustatyti)? | Netaikomi | Automobilių stovėjimo vietų skaičius mažinamas 10-50 proc. mažiau nei leidžiama | Taikomas savivaldybės nustatytas normos mažinimo koeficientas (paklaida - iki 10 proc.) |
|  |  |  | Ar neprojektuojamas perteklinis automobilių stovėjimo vietų skaičius? | Projektuojama daugiau nei 130 proc. STR numatyto minimalus poreikio | Projektuojama 110-130 proc. STR numatyto minimalaus poreikio | Projektuojama iki 110 proc. STR numatyto minimalaus poreikio |
|  |  |  | Ar saugomi ir puoselėjami kraštovaizdžio elementai (reljefas, želdynai, želdiniai, vandens telkiniai)? | Į kraštovaizdį (reljefą, vandens telkinius, želdinius) neatsižvelgta, sprendiniais daroma pernelyg didelė įtaka aplinkai | Teritorijos kraštovaizdis keičiamas, tačiau išlieka dalis natūralių elementų | Natūralus kraštovaizdis išsaugojamas, projekto sprendiniai pritaikomi prie esamos aplinko |
|  |  |  | Ar išsaugomi esami vertingi medžiai? | Iškertama daugiau nei 1/2 visų vertingų sklypo medžių | Iškertama mažiau nei 1/2 visų vertingų sklypo medžių | Išsaugomi visi vertingi medžiai |
|  |  |  | Ar planuojamas 3 sluoksnių želdinimas (žolė, krūmai, medžiai)? | Planuojami vien žoliniai augalai | Projektuojami 2 sluoksnių želdiniai | Projektuojami 3 sluoksnių želdiniai |
|  |  | 2.1.2. Urbanistinis integralumas | Ar naujų elementų užstatymo tipologija atitinka teritorijai būdingus požymius? | Neatitinka esamos užstatymo tipologijos | Neatitinka esamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | Atitinka esamą užstatymo tipologiją |
|  |  |  | Ar projektu saugomi, kuriami nauji ryšiai su aplinka? Vertinamos esamos ir planuojamos autotransporto, pėsčiųjų ir dviračių judėjimo, žaliosios jungtys, darnaus judumo galimybės, kt. | Nukertami esami ryšiai, nekuriami nauji | Išlieka svarbiausi esami ryšiai, kuriami nauji | Saugojami, puoselėjami esami ir kuriami nauji |
|  |  |  | Ar objekto sprendiniais projektuojamos dangos sklandžiai sujungiamos su aplinkinės teritorijos dangomis? | Patekimui į pastatą projektuojami ilgi laiptai, pandusai - reljefo perkrytis didesnis nei 0,75 m | Patekimui į pastatą projektuojami ilgi laiptai, pandusai - reljefo perkrytis iki 0,75 m | Visos dangos ties sklypo ribomis sklandžiai sujungiamos be pandusų ar laiptų |
|  |  |  | Ar perimetrinio ir jam giminingo užstatymo pirmųjų aukštų erdvės prie gatvių ir viešų erdvių pritaikomos įvairioms funkcijoms? | Pirmas aukštas nepritaikytas viešai funkcijai ir nėra numatomos galimybės jį nesunkiai pritaikyti atsiradus poreikiui | Pirmas aukštas tinkamas įvairioms veikloms, bet apsunkintas patekimas iš gatvės | Pirmas aukštas nepritaikytas viešai funkcijai |
|  |  | 2.1.3. Santykis su paveldėtomis vertėmis (gali būti taikoma taip pat objektams ir teritorijoms neįtrauktiems į Kultūros vertybių registrą) | Ar įvertinta vietovės istorinė urbanistinė raida, ar susipažinta su išlikusiu kultūros paveldu, ar šios žinios ir informacija daro įtaką objekto sprendiniams? | Neatlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, atskleidžiantys vertingąsias paveldo savybes ar jų medžiaga nesiremiama | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos, tačiau neeksponuojamos | Atlikti istoriniai ir (ar) natūriniai išlikusio paveldo tyrimai, vertingosios paveldo savybės konservuojamos ir eksponuojamos |
|  |  |  | Ar nauji elementai neužgožia kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių | Nauji elementai dominuoja kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, užgožia jo vertingąsias savybes | Nauji elementai pastebimi kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, tačiau jų poveikis vertintinas pozityviai ar indiferentiškai | Nauji elementai neišsiskiria kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje |
|  |  |  | Koks yra naujų elementų architektūrinės raiškos santykis su kultūros paveldo objektu? | Nauji tyrimais nepagrįsti elementai imituoja autentą | Nauji elementai imituoja autentą, tačiau jie pagrįsti tyrimų medžiaga | Pastato architektūrinėje raiškoje galima atskirti originalius, atkurtus ir naujus elementus |
|  |  | 2.1.4. Aplinka visiems | Ar projektuojamos lauko terasos būstams pirmajame aukšte? | Neprojektuojamos | Projektuojama tik daliai būstų | Projektuojamos daugumai būstų |
|  |  |  | Ar urbanistiniais elementais (pastatai ir statiniai), kraštovaizdžio elementais (želdynai, sklypo plano sprendiniai) viešos erdvės atskirtos nuo privačių? | Neatskirtos | Atskirtos iš dalies | Atskirtos |
|  |  |  | Ar sklypo planas / urbanistinio objekto viešų erdvių struktūra aiški ir neklaidinanti? | Kuriamas klaidus viešų erdvių ar viešai naudojamų priėjimų prie patekimų į pastato vidaus erdves tinklas | Viešų erdvių tinklas aiškus, bet trūksta aiškiai suvokiamų pratekimų prie įėjimų į pastatą | Kuriamas aiškus viešų erdvių tinklas, užtikrinami patekimai prie įėjimų į pastatą |
|  |  |  | Ar architektūrinė raiška padeda intuityviai suvokti patekimų į viešą pastatą vietas? | Įėjimų į pastato vidaus erdves vietos neidentifikuojamos architektūrinės raiškos elementais | Architektūros elementais akcentuojami tik patekimai į pastato vidaus erdves | Architektūros elementais akcentuojami ne tik patekimai į pastatą, bet erdvinės struktūros svarbiausi elementai (kampas, centras, riba) |
|  |  | 2.1.5. Funkcionali struktūra | Kaip organizuojamas automobilių stovėjimas sklype? | Sklype priešais gatvės fasadą (tarp pastato ir šaligatvio) | Sklype, iš šono nuo gatvės fasado, neužtveriant praėjimo pėstiesiems prie įėjimų į pastatą | Gatvėje, už pastato ar po žeme |
|  |  | 2.1.6. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar objekto architektūrinė išraiška atitinka jo faktinę paskirtį? | Neatitinka, veikia klaidinančiai | Kelia abejonių, architektūrinė išraiška neleidžia identifikuoti funkcijos | Atitinka |
|  |  |  | Ar pastato architektūrinė raiška, pastato fasado elementai atliepia į viešų erdvių struktūros ypatybes? | Pastatas nereaguoja į viešų erdvių struktūros ypatybes | Pastatas reaguoja į viešų erdvių struktūros ypatybes, tačiau jų nepabrėžia, neišryškina | Pastatas pabrėžia, išryškina viešų erdvių struktūros ypatybes |
|  |  |  | Ar išsaugoma rekonstruojamo ar renovuojamo pastato kompozicinė darna? | Sunaikinama, deformuojama | Pokyčiai nežymūs, neesminiai | Išlaikoma ar sustiprinama |
|  |  |  | Ar naudojamos tarpusavyje derančios, architektūrinę idėją pabrėžiančios spalvos, faktūros, medžiagos? | Naudojamos nenatūraliai atrodančios, tarpusavyje disonuojančios spalvos, faktūros, sprendiniai nedera aplinkoje | Naudojamos išsiskiriančios, ryškios medžiagos, spalvos ir faktūros, tačiau jos pabrėžia architektūrinę idėją ir dera aplinkoje | Naudojamos medžiagos, spalvos, faktūros atrodo natūraliai, išryškina architektūrinę idėją, dera aplinkoj |
|  | 2.2. .Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai, asmeninės ir viešosios rekreacijos pastatai Kupiškio miesto urbanistinės aglomeracijos, Subačiaus miesto, pagrindinių gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, kitų esamų gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, rekreacinio potencialo gyvenamųjų vietovių teritorijų, rekreacinių teritorijų funkcinėse zonose, nustatytose Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 (2024 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-305 redakcija) „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ | 2.2.1. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar atsižvelgta į rytų Aukštaitijos tradicinės architektūros principus (pagal Etninės kultūros globos tarybos metodinę medžiagą) ? | Neatsižvelgta, architektūra beveidė | Atsižvelgta iš dalies ar formaliai; neatsižvelgta, bet architektūra originali, sprendiniai pagrįsti | Atsižvelgta, tradicinės architektūros principai pritaikyti kūrybiškai, šiuolaikiškai |
| 3. Statinių naudojimo priežiūra | 3.1. Visos teritorijos | 3.1.1. Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar apželdinimas tinkamai prižiūrimas pastato eksploatacijos metu? | Apželdinimas neįrengtas ar nunykęs | Apželdimas įrengtas, prižiūrimas netinkamai | Apželdinimas įrengtas, prižiūrimas tinkamai |
|  |  | 3.1.2. Urbanistinis integralumas | Ar patekimui į pastatą bei sklypo reljefo formavimui reikalingi elementai (laiptai, pandusai, turėklai, atraminės sienelės) netrukdo pėstiesiems ir dviratininkams? | Įrengti viešosiose erdvėse, pėsčiųjų ar dviračių takų, šaligatvių sąskaita | Įrengti viešoje teritorijoje, už statytojo sklypo ribų, bet nesukelia kliūčių pėstiesiems ar dviratininkams | Įrengti pastato sklype, nesukelia kliūčių pėstiesiems ar dviratininkams |
|  |  | 3.1.3. Funkcionali struktūra | Ar įrengta dviračiams ir kitam jiems prilygintam transportui reikalinga infrastruktūra? | Neįrengta | Įrengta atitinkanti minimalius reikalavimus | Įrengta viršijanti minimalius reikalavimus |
|  |  |  | Ar objektas eksploatuojamas pagal jo paskirtį? | Ne |  | Taip |
|  |  |  | Ar pastato eksploatacijos/paprastojo remonto metu įrengtos detalės ar inžinerinė įranga (ventiliacijos angos, rekuperatoriai, kondicionieriai, saulės energijos elektrinių moduliai, elektros kabeliai, latakai ir pan.) sumontuotos tvarkingai, užtikrinta naudojimosi sauga, nepažeidžiami kitų šalių teisėti interesai? | Ne, papildoma įranga sumontuota ar pritvirtinta netinkamai, galimi fasado ar pastato konstrukcijų pažeidimai, neužtikrinta naudojimosi sauga, gali būti pažeisti kitų šalių interesai |  | Taip, papildoma įranga sumontuota tinkamai |
|  |  | 3.1.4. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar pastato eksploatacijos/paprastojo remonto metu įrengiamos detalės ar inžinerinė įranga (ventiliacijos angos, rekuperatoriai, kondicionieriai, saulės energijos elektrinių moduliai, elektros kabeliai, latakai ir pan.) nedarko fasado kompozicijos? | Konstrukciniai ir inžineriniai elementai neestetiški, darko fasado kompoziciją | Pokyčiai nežymūs, neesminiai | Pastato architektūriniams sprendimams indiferentiški ar jį praturtinantys sprendimai |
|  |  |  | Ar išsaugoma remontuojamo pastato kompozicinė darna? | Sunaikinama, deformuojama | Pokyčiai nežymūs, neesminiai | Išlaikoma ar sustiprinama |
|  |  |  | Ar paprastojo remonto metu naudojamos tarpusavyje derančios, architektūrinę idėją pabrėžiančios spalvos, faktūros, medžiagos? Techninės priežiūros vykdymas ir dokumentacija | Naudojamos nenatūraliai atrodančios, tarpusavyje disonuojančios spalvos, faktūros, sprendiniai nedera aplinkoje | Naudojamos išsiskiriančios, ryškios medžiagos, spalvos ir faktūros, tačiau jos pabrėžia architektūrinę idėją ir dera aplinkoje | Naudojamos medžiagos, spalvos, faktūros atrodo natūraliai, išryškina architektūrinę idėją, dera aplinkoj |
| 4. Išorinė reklama | 4.1. Išorinės reklamos ant pastatų projektai | 4.1.1. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar išorinė reklama atitinka pastato stilių ir mastelį? | Neatitinka nei stiliaus, nei mastelio | Iš dalies atitinka | Atitinka, nedominuoja |
|  | 4.2. Atskirai stovinčių išorinės reklamos įrenginių projektai | 4.1.2. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar projektuojami išorinės reklamos įrenginiai nedominuoja gamtinės ir urbanistinės aplinkos atžvilgiu? | Dominuoja, užstoja vertingas perspektyvas, tūriu ar spalvomis sukuria vizualinę taršą | Iš dalies dominuoja, tačiau tūriu ar spalvomis nesukuria vizualinės taršos | Reikšmingos įtakos nedaro |
|  |  |  | Ar įvertinta galimybė prie vieno objekto ar viename sklype statyti vieną bendo naudojimo išorinės reklamos įrenginį? | Neįvertinta, projektuojami atskiri reklaminiai įrenginiai sukuriant vizualinę taršą | Nesant galimybės įrengti bendro naudojimo išorinės reklamos įrenginio, derinamasi prie esamų įrenginių | Projektuojamas bendro naudojimo išorinės reklamos įrenginys |